ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЦЕНОИЗЧИСЛЯВАЩА ВЕЗНА

S200

Rev 1.3 BG

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ	3

1.1 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ	3

2.1 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА	3

2.2 МЕТАЛНА ТАВА - ПОСТАВЯНЕ	4

2.3 ПОСТАВЯНЕ И НИВЕЛИРАНЕ НА ВЕЗНАТА	4

2.4 ЗАХРАНВАНЕ	4

2.5.1 ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ	5

2.5.2 ЗАРЕЖДАНЕ	5

3.1 РАЗМЕРИ	6

3.2 ДИСПЛЕЙ	7

3.3 КЛАВИАТУРА	7

3.4	ИЗГЛЕД ОТДОЛУ	8

3.5 ИНТЕРФЕЙСНИ ВРЪЗКИ	8

3.5.1 Куплунг RS232 интерфейс	8

3.5.2 Интерфейсен кабел – Везна - PC	8

4. ЕКСПЛОАТАЦИЯ	9

5. Потребителски настройки	15

5.1 Навигационно меню	15

5.2 Потребителско меню - Преглед	15

6. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	18

# 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тази документация съдържа информация относно инсталирането и експлоатацията на Вашата ценоизчисляваща везна модел - S200. Моля, прочетете внимателно наръчника преди употреба.

## 1.1 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

- Използвайте осигурения от производителя захранващ адаптер. Употребата на неподходящ адаптер може да повреди везната.

- Не поставяйте товари по-тежки от допустимото максимално тегло упоменато в документацията.

- Поставяйте внимателно товарите върху мерителната повърхност.

- Не потапяйте везната във вода или други течности.

- Не използвайте везната в опасна среда.

- Везната не трябва да се използва в условия на запрашена среда, висока влажност, корозия, резки температурни отклонения и силно въздушно течение.

- Не поставяйте везната върху нестабилни повърхности.

- Не поставяйте везната близо до нагреватели или на директна слънчева светлина.

- Изключете везната и я разкачете от адаптера преди почистване или сервизиране.

- Винаги дръжте везната отдолу, когато я пренасяте, не хващайте везната за металното блюдо.

- Изхвърлянето на продукта и аксесоарите към него трябва да съответства на местните разпоредби.

2. ИНСТАЛИРАНЕ

## 2.1 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

В КОМПЛЕКТА ТРЯБВА ДА НАМЕРИТЕ:

| - Везна | - Инструкция за екслоатация |
| --- | --- |
| - Метална тава | - Зареждаема литиева батерия 3.7V (опция) |
| - Захранващ адаптер (AC 5V/500mA) | - RS232 интерфейсен кабел (опция) |

## 2.2 МЕТАЛНА ТАВА - ПОСТАВЯНЕ

Поставете металната тава върху везната, както е показано на картинката и натиснете нежно надолу.

Фиг. 2.1 – Поставяне на металната тава

## 2.3 ПОСТАВЯНЕ И НИВЕЛИРАНЕ НА ВЕЗНАТА

Уверете се, че везната е поставена на равна и стабилна повърхност без вибрации и не е изложена на пряка слънчева светлина.

След като сте позиционирали везната, нивелирайте посредством четирите въртящи се крачета отдолу на везната, така че мехурчето на нивелира отпред да бъде точно в центъра.

Фиг. 2.2 – Нивелир

## 2.4 ЗАХРАНВАНЕ

Везна модел - S200 се захранва чрез осигурен от производителя адаптер. Първо поставете буксата на адаптера във везната, след това свържете включете адаптера към електрическата мержа.

Fig. 2.4 – Свързване на захранващият адаптер

2.5 ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ БАТЕРИЯ

Везна S200 има като опция зареждаема литиева 3.7V батерия. Това позволява независимата работа на везната без електрическа енергия, което я прави чудесен избор за работа навън.

### 2.5.1 ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ

Преди поставяне на батерията се уверете, че везната е изключена и разкачена от адаптера. Свалете металното блюдо и отворете отделението на батерията, както е показано на фигурата по-долу. Свържете Вашата батерия, уверете се, че отделението е добре затворено и накрая поставете металното блюдо.

Фиг. 2.3 – Отделение на батерията

### 2.5.2 ЗАРЕЖДАНЕ

Батерията се зарежда автоматично след вързване на везната към електрическата мрежа. Степента на зареждане на батерията се отразява със символа , който е локализиран на предния дисплей. Когато нивото на заряда в батерията е критично ниско, индикаторът ще бъде  напълно празен и ще започне да мига. Моля отбележете, че когато нивото е ниско, везната ще се изключи автоматично, за да се предпази от повреда.

3. ПРЕГЛЕД

## 3.1 РАЗМЕРИ

Фиг. 3.1 – Модел - S200В - Размери

Фиг. 3.2 - Модел - S200L - Размери

## 3.2 ДИСПЛЕЙ

Основна информация на дисплеите:

| 1. | Тегло |
| --- | --- |
| 2. | Единична цена |
| 3. | Обща сума |
| 4. | Метрологични характеристики |
| 5. | Нивелир |
| 6. | Индикация за стабилност |

Таблица 3.1 – Основна информация на дисплея

Фиг. 3.3 – Преден дисплей

Допълнителна информация на дисплея:

| -0- | Брутното тегло е нула |
| --- | --- |
| Net | Нетно тегло |
| T | Тарата е показана |
| PT | Въведена е ръчна тара |
| X | Везната е в продажба на брой |
| FIX | Ед. Цена и тара - фиксирани |
| 100g | Ценообразуване на 100 g |
|  | Ниво на батерията |

Таблица 3.2 – Допълнителна информация на дисплея

## 3.3 КЛАВИАТУРА

Модел S200 има водоустойчива мембранна клавиатура, за леко натискане на бутоните, с 20 функционални бутона и 12 бързи бутона за бъзко избиране на предварително запанетени PLU /артикули/.

|  | Функционални зони на клавиатурата. 1.; Бързи бутони за избиране на PLU /Артикули/. 2.; Допълнителни функционални бутони. 3.; Цифрови бутони. 4.; Основни функции. ## Таблица 3.3 – Информация за клавиатурата |
| --- | --- |

Повече информация за функциите на бутоните е представена в секция „ЕКСПЛОАТАЦИЯ“.

## ИЗГЛЕД ОТДОЛУ

| Фиг. 3.5 – Изглед отдолу | 1.; Извод за захранване. 2.; RS232 интерфейс връзка. 3.; Пломба. 4.; Регулируем крак. ## Таблица 3.4 – Изглед отдолу - информация |
| --- | --- |

## 3.5 ИНТЕРФЕЙСНИ ВРЪЗКИ

### 3.5.1 Куплунг RS232 интерфейс

| Фиг. 3.6 – RS232 куплунг | Сигнал; RS232 куплунг. TXD; 5. RXD; 4. GND; 3. |
| --- | --- |

### 3.5.2 Интерфейсен кабел – Везна - PC

| Съединител на везна Съединител Везна PC RJ11 6P4C DB9 Женски Фиг. 3.7 – Кабелни съединители от везна към PC | Сигнал; ВЕЗНА мъжки RJ11 6C4P; PC женски DB9. TXD; 5; 2. RXD; 4; 3. GND; 3; 5. |
| --- | --- |

# 4. ЕКСПЛОАТАЦИЯ

| Действие | Описание |
| --- | --- |
| 4.1 Включване - ON | Натиснете бутон . При включване везната прави тестова процедура. Всички сегменти на дисплея просветват за кратко и версията на софтуера се появява на реда с крайната цената. Везната е готова за употреба, когато се появи дисплея за теглото. |
| 4.2 Изключване - OFF | Натиснете и задръжте бутон , докато чуете звуков сигнал дисплеите се изключат |
| 4.3 Ръчно въведена цена за кг. | Ако при продажба искате да въведете определена цена за кг., например 2.59 €/kg, поставете продукта на везната и въведете . Така автоматично ще изчислите цената на продукта, който измервате. |
| 4.4 Нулиране | В следствие на тавата или външни влияния е възможно ненатоварена везна да показва тегло различно от 0.000kg. В този случай може да нулиране везната като натиснете бутон . Отбележете, че максималното отклонение, което се компенсира чрез нулиране е +/- 2 % от максималния капацитет на везната. |

| Действие | Описание |
| --- | --- |
| 4.5 Създаване на PLU | 1. Натиснете и задръжте бутон за две секунди. 2. Въведете по ваш избор номер за PLU (например) и го запомнете като натиснете. Отбележете, че номерът за PLU е между 1 и 70. 3. Въведете цена за килограм - €/kg по избор (например) и я запомнете като натиснете бутон. 4. Натиснете бутон , за да излезете от режим PLU. |
| 4.6 Запаметяване на PLU на бързи бутони | Може да запаметите най-употребяваните PLU-та на бързи бутони както следва: 1. Въведете цена за кг. по избор, например 2.55 €/kg . 2. Натиснете и задръжте бързия бутон, който сте избрали (напр.) докато не чуете дълъг сигнал. |
| 4.7 Извикване на PLU през клавиатурата | 1. Поставете вашия предмет на везната. 2. Въведете PLU номер (напр.) 3. Натиснете бутон и единичната цена, както и общата цена ще се появят на дисплея. |

| Действие | Описание |
| --- | --- |
| 4.8 Извикване на PLU с бърз бутон | 1. Поставете вашия предмет на везната. 2. Натиснете бърз бутон по избор (напр.) и единичната цена, както и общата цена ще се появят на дисплея. Отбележете дали е активирана функцията за два PLU номера на бърз клавиш,повторното натискане на бързия бутон ще покаже втората запаметена цена. |
| 4.9 Извикване на PLU автоматично | 1. Функцията за автоматично PLU трябва да се активира през потребителското меню. 2. Поставете вашия предмет на везната. 3. Въведете PLU номер (напр.) и единичната цена, както и общата цена ще се появят на дисплея. |
| 4.10 Работа с ТАРА | 1. Поставете тегло – тара на везната. 2. Натиснете бутон. Теглото ще се запамети и везната ще покаже 0.000kg, като символа за NET ще е наличен. 3. Поставете вашия предмет. Сега везната ще показва само нето – теглото на измервания предмет. |
| 4.11 Ръчно въвеждане на ТАРА | Когато се знае точната ТАРА, може да я въведете ръчно: - Въведете ТАРА-та в грамове и натиснете - Поставете предмета за мерене и въведете цена за плащане Забележка: - Ръчната Тара се отбелязва с икона - PT - Тази функция не е разрешена при метрологично заверена везна за директни продажби. |

| Действие | Описание |
| --- | --- |
| 4.12 Продажба на брой | Тази функция се използва за продажба на не-измервани предмети. 1. Въведете единична цена 2. Натиснете бутон и въведете количество. Иконата - X се появява на дисплея. 3. Натиснете бутон , за да излезете от режим бродажба на брой. |
| 4.13 Клиентска сметка | Тази функция не е разрешена при метрологично заверена везна за директни продажби. - Поставете вашия предмет върху везната. - Въведете единична цена и потвърдете с натискане на бутон . Дисплея ще покаже: - Броя на продажбите на реда за единична цена - Общата натрупана цена за плащане - За да излезете от „натрупване“ и да преминете към друг предмет за мерене натиснете - За да изтриете настоящото „натрупване“ натиснете бутон Стрелка от дясната страна на дисплея показва, че има моментно натрупване. За да видите моментното натрупване натиснете . |

| Действие | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.14 Изчисляване на ресто (единичен предмет) | 1. Уверете се, че тази функция е активиране в потребителското меню. 2. Поставете предмета на везната и въведете единична цена. 3. Натиснете бутон и въведете цената, която е платена. 4. Натиснете и рестото ще се появи на реда - €/kg. Натиснете за изход. |  |  |
| 4.15 Изчисляване на ресто (няколко предмета) |  | 1. Използвайте функция „клиентска сметка“, както е описано. 2. Когато сумарното натрупване е показано натиснете и въведете цената, която е платена. 3. Натиснете и рестото ще се появи на реда - €/kg. Натиснете за изход. |  |
| 4.16 FIX заключване на единична цена и/или тара |  | В нормален режим единичната цена и тарата се изчистват всеки път, когато везната се разтовари. Ако искате да заключите единичната цена или тара, може да използвате функция - FIX. 1. За да активирате режим „FIX“, натиснете бутон докато се появи иконата “FIX”. 2. Единичната цена може да се промени като просто въведете друга стойност. 3. За да изчистите тарата, натиснете бутон , когато везната е разтоварена. |  |

| Действие | Описание |
| --- | --- |
| 4.18 Функция 100g | Режим ценообразуване 100g се използва, там където цените са за 100g, а не на килограм. 1. Поставете вашия предмет върху везната 2. Задръжте бутон докато се появи икона “100g”. 3. Въведете единична цена за 100g и цената за плащане ще се промени. 4. За да излезете от този режим, задръжте бутон докато иконата изчезне. |
| 4.19 Подсветка на дисплея | При мрачни условия може да активирате подсветка, за да направите дисплея по ясен. - За да включите/изключите подсветката задръжте бутон докато везната издаде звуков сигнал. - Включването и изключването на подсветката става при разтоварена везна. - Яркостта на подсветката и времетраенето могат да се настроят от менюто. |
| 4.20 Проверка волтажа на батерията |  |

Таблица 4.1 – Експлоатация

# 5. Потребителски настройки

## 5.1 Навигационно меню

За да влезете в потребителското меню и да навигирате по него използвайте следните команди:

1. Влезте в потребителското меню като натиснете и задържите бутон за 2.5сек. 2. Използвайте стрелките и за да се движите нагоре и надолу. 3. Използвайте и , за да запомните и промените новите настройки. 4. За излизане от менюто натиснете

## 5.2 Потребителско меню - Преглед

Таблица 5.1 представя съдържанието на менюто, както то излиза на дисплея на везната и дава информация за различни функции поддържани от везна S200.

| Съдържание на менюто |  |  |  |  | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подсветка |  |  |  |  | Включване/изключване на подсветката. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Звуков сигнал |  |  |  |  | Включва звуковия при натсикане на бутон. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Автоматично изключване |  |  |  |  | Настройва автоматично изключване. Настройва се от 0 до 60 минути. Когато е на 0, режимът не е активен (фабрично е OFF) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Автоматичен Sleep режим |  |  |  |  | Настройва „заспиване“ на везната. Настройва се от 0 до 200 секунди. Когато е на 0, режимът не е активен (фабрично e OFF) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Изчистване на тарата |  |  |  |  | Включва автоматичното изчистване на въведена тара, след разтоварване на везната |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Функция FIX |  |  |  |  | Включва функция FIX. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Автоматично извикване на PLU |  |  |  |  | Включва режим за автоматично извикване на PLU. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Запаметяване на цена на PLU |  |  |  |  | Активира „запаметяващата“ функция на PLU. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Две PLU-та на бърз бутон |  |  |  |  | Включва функция позволяваща да запаметите две PLU-та на бърз бутон. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Продажба на брой |  |  |  |  | Включва функция Продажба на брой. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Скорост на RS232 интерфейс |  |  |  |  | Възможни настройки: 1 - 4800 bps 2 - 9600 bps |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Формат на комуникационен протокол |  |  |  |  | Видове формати: 0. 7 data bits, parity even, 1 stop bit 1. 7 data bits, parity odd, 1 stop bit 2. 7 data bits, no parity, 1 stop bit 3. 8 data bits, no parity, 1 stop bit 4. 7 data bits, parity even, 2 stop bits 5. 7 data bits, parity odd, 2 stop bits 6. 7 data bits, no parity, 2 stop bits 7. 8 data bits, no parity, 2 stop bits |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Вид протокол |  |  |  |  | Възможни видове протоколи: 0. CAS 1. ELICOM 2. DIBAL 3. METTLER 4. DELMAC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Филтър измерване |  |  |  |  | Възможни настройки: 0. Ниско цифрово филтриране 1. Средно цифрово филтриране 2. Високо цифрово филтриране |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Връщане към заводски настройки |  |  |  |  | Възможни настройки: ON: Връща към заводските настройки OFF: Изключен |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Времетраене на подсветката |  |  |  |  | Настройва, колко време да е включена подсветката. Настройки от 0 до 200 секунди. При 200, подсветката е включена постоянно (Фабрично: 5 секунди) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Яркост на подсветката |  |  |  |  | Настройва яркостта на подсветката. Настройки:от 0 до 7. (Фабрично: 7) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Функцията изчисляване на ресто |  |  |  |  | Превключва с ON/OFF за смяна на функцията. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.1 – Съдържание на менюто и настройки

# 6. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| Модел | Клиенски дисплей | Измервателен интервал | Максимален капацитет | (e) | Платформа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S200B 3/6 | Хоризонтален | Много-интервален | 3/6 kg | 1/2 g | 290mm x 221mm |
| S200B 6/15 | Хоризонтален | Много-интервален | 6/15 kg | 2/5 g | 290mm x 221mm |
| S200B 15/30 | Хоризонтален | Много-интервален | 15/30 kg | 5/10 g | 290mm x 221mm |
| S200B 6 | Хоризонтален | Едно-интервален | 6 kg | 2 g | 290mm x 221mm |
| S200B 15 | Хоризонтален | Едно-интервален | 15 kg | 5 g | 290mm x 221mm |
| S200B 30 | Хоризонтален | Едно-интервален | 30 kg | 10 g | 290mm x 221mm |
| S200L 3/6 | Тип кула | Много-интервален | 3/6 kg | 1/2 g | 290mm x 221mm |
| S200L 6/15 | Тип кула | Много-интервален | 6/15 kg | 2/5 g | 290mm x 221mm |
| S200L 15/30 | Тип кула | Много-интервален | 15/30 kg | 5/10 g | 290mm x 221mm |
| S200L 6 | Тип кула | Едно-интервален | 6 kg | 2 g | 290mm x 221mm |
| S200L 15 | Тип кула | Едно-интервален | 15 kg | 5 g | 290mm x 221mm |
| S200L 30 | Тип кула | Едно-интервален | 30 kg | 10 g | 290mm x 221mm |

Таблица 6.1 – S200 Технически данни

Дисплей: Три-редов LCD дисплей с подсветка

Клавиатура: водоустойчива мембранна клавиатура, за леко натискане на бутоните, с 20 функционални бутона и 12 бързи бутона за PLU /артикули/ команди.

PLU Памет: 70 PLU

Функции: ценоизчисляване, полуавтоматична тара, ръчна тара, нулиране, продажби по 100g, сумиране, бързо запаметяване на PLU, смяна на функциите, функция за  фиксиране на цена и тара.

Функция за съхранение на енергия: функция за самоизключване, часовник за спящ - режим (събуждане при натискане на всеки бутон), настройка яркостта на подсветката, настройка време на подсветката

Интерфейс: RS232

Комуникационни протоколи: налични са разнообразни комуникационни протоколи

Захранване: Адаптер AC 5V/500mA, презареждаща се литиева батерия 3.7V

Живот на батерията: до 30 дни при спящ режим

Работна температура: -10C to 40C

Влажност: 15% to 85% RH

ГЛАВЕН ОФИС Пл. Съединение № 5 Силистра 7500 България Тел.: +359 86 820 200, 882 255 Факс: +359 86 820 555 e-mail: info@elicom-bg.com

###### www.elicom.bg